#### Dessiner la carte

Après avoir ouvert Silhouette studio, cliquer sur l’onglet mise en page (1)
Choisir la taille du papier (2) et la taille du tapis de coupe(3)

- Pour cet atelier nous partons sur un format 110 mm x 220 mm

#### 2. Insérer la forme du pop up.

Ici nous avons choisi une lune. 
Si vous choisissez une image non vectorisée sur Internet, il faudra la vectoriser 
Pour cela, glisser-déposer la forme depuis le dossier où elle se trouve jusqu’à votre document Silhouette Studio ou copier-coller dans votre document Silhouette Studio

#### 3. Dupliquer la forme choisie

- Sélectionner la forme avec l’outil sélection.

- Copier (Ctrl+C) et Coller (Ctrl+V) la forme.

- Sortez-la du cadre de la carte et de la feuille de papier, nous l’utiliserons plus tard.

#### 4. Réalisation du Pop Up

- Ouvrir le menu Pop Up (1)

- Sélectionner la forme (2)

- Cliquer sur « Activé »

#### 5. Le Pop Up est modélisé

On peut observer :
La base (1)
Les pattes (2)
La ligne de pliure (3)

#### 6. Ajuster le Pop Up

- Ajuster la taille de la base (1)

- Ajuster la taille minimum des pattes pour éviter qu’il y ait trop de pliage, trop de découpe et que la carte reste propre (2)

- Ajuster si besoin la taille de la pliure (3)

#### 7. Placer la forme au centre de la carte en s’aidant du quadrillage

#### 8. Ajuster la ligne de pliage à la carte

Tirer sur les pastilles rouges (1 et 2) jusqu’au bord de la carte.

#### 9. Découper la carte

- Cliquer sur l’onglet Envoyer (1)

- Les traits de découpe et de pliage apparaissent dans la partie gauche de l’écran.

- Vérifier les réglages (2) : choisir le bon type de support, le type de lame.

- Ajuster au besoin la force de la découpe (3)

- Vérifier que la découpeuse Silhouette est bien branchée (4)

- Envoyer la découpe (5)

#### 10. Préparer le deuxième jeu de la forme

- Sélectionner la seconde forme dupliquée mise de côté à l’étape 3.

- Couper (Ctrl+X) cette forme. Ouvrez un nouveau document silhouette studio (Ctrl+N).

- Choisir la taille du papier et du tapis de coupe comme à l’étape 1.

- Coller la forme (Ctrl+V) et la placer à l’endroit souhaité.

- Découper la forme comme à l’étape 9.

#### 11. Assembler la carte

- Plier la carte soigneusement

- Coller la forme sur l’empreinte de la forme sur la carte